ΠΕΜΕΝ                                                                ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ

# Πειραιάς 28 Ιούνη 2008

Προς

- Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

- Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων

- Λιμεναρχείο Λαυρίου

Σε έλεγχο που κάναμε στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ» διαπιστώσαμε ότι το πλοίο παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα και πρέπει να ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές του ΥΕΝ ως προς την αξιοπλοϊα του.

Συγκεκριμένα το Μηχανοστάσιο και στο χώρο του πηδαλίου έχουν τοποθετηθεί καταδυόμενες αντλίες με πλαστικές σωλήνες οι οποίες καταλήγουν στα μπούνια στο χώρο του γκαράζ.

Οι σεντίνες του Μηχανοστασίου είναι γεμάτες λάδια.

Ο Βιολογικός δεν λειτουργεί και τα απόβλητα καταλήγουν στην θάλασσα.

Το Nο 5 Πώμα κυλίνδρου της Δεξιάς Κύριας Μηχανής παρουσιάζει διαρροή προς τον στροφαλοθάλαμο, καθώς και στην Αριστερή Κύρια Μηχανή το Νο 9.

Δεν υπάρχει αμοιβό πώμα σε καλή κατάσταση για να αντικατασταθούν.

Το πρωραίο κομπρεσέρ του AIR CONDITION δεν φορτώνει (δεν λειτουργεί).

Οι Ηλεκτρομηχανές παρουσιάζουν πολλές διαρροές από λάδια, πετρέλαια, τα οποία καταλήγουν στις σεντίνες.

Στο Αριστερό Τούνελ έχει διαρροή η σωλήνα αποχέτευσης.

Ακόμα πρέπει να ελεγχθούν οι γραμμές, οι δεξαμενές έρματος, οι αντλίες, η Νο 6 αριστερή δεξαμενή γλυκού νερού.

Για τις παραπάνω καταγγελίες υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΠΕΜΕΝ)

- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»